Ateliér MK

Kontakt: Kukorelliho 58, 066 01 Humenné

Telefón: 0905 970 781

e-mail: atelier2mk@gmial.com

IČO: 40123758

NÁZOV STAVBY:

MODERNIZÁCIA A REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE

BELÁ NAD CIROCHOU

DIEL:	ASR, elektro

MIESTO STAVBY: 	Obec Belá nad Cirochou, okr. Snina

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

INVESTOR: 	Obec BELÁ NAD CIROCHOU,

Osloboditeľov 652/23

067 81  Belá nad Cirochou

ZODP. PROJEKTANT: 	Ing. Miroslava Kasaničová

DÁTUM: 	máj 2014

SADA:

Identifikačné údaje stavby

Miesto stavy:	  	Obec BELÁ NAD CIROCHOU

Stavebník: 	Obec BELÁ NAD CIROCHOU, Osloboditeľov 652/23,

067 81  Belá nad Cirochou

Kraj:			Prešovský

Miesto stavby:	k.ú. Belá nad Cirochou

parc. č.: C KN 1804/1, 1803, 1802, 1633

STAVBA:

MODERNIZÁCIA A REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE

BELÁ NAD CIROCHOU

OBJEKTY:

SO 01 PARK PRIATEĽSTVA

SO 03 VEREJNÉ OSVETLENIE

Objekt: 	SO 01   park priateľstva

podObjekty:

so 01.1   návrh spevnených plôch - pešia zóna v kombinácii s

návrhom plôch verejnej zelene

so 01.2   odstavná plocha pre motorové vozidlá

so 01.3   detská zóna – ihrisko vybavené hernými prvkami pre deti

vo veku od 3-14 rokov

so 01.4   PrÍstrešok

so 01.5   PRÍSTREŠOK AUTOBUSOVEJ ZÁSTÁVKY + ZÁSTAVKOVÝ PRUH AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

so 01.6   exteriérový mobiliár – drobná architektúra, lavićky,

odpadové nádoby, mobilná zeleň

so 01.7   návrh pešieho chodníka

so 01.8   Vodovodná prípojka

sprievodná správa

Námestia a centrá obcí, parčíky, trhoviská, zastávky a križovatky sú dôležitou súčasťou každodenného života. Denne nimi prechádzame, napriek tomu sa všetci tvárime, že nám nepatria. Patria ale nám všetkým.  Dávajú domácim ale aj návštevníkom obce prvý pocit z obce, a zároveň vytvárajú prostredie pre obec charakteristické. Sú to miesta na náhodné aj zámerné stretnutia, rozhovory či možnosti získavania informácií pre návštevníkov obce. V prípade, ak sú obľúbené verejné miesta zanedbané, postupne sa z nich vytrácajú miestny obyvatelia, ale aj návštevníci. Akákoľvek zmena, ktorá viditeľne spôsobí zlepšenie verejných priestranstiev je preto veľmi dôležitá, lebo určitým spôsobom vplýva aj na zlepšenie tých, ktorí tieto priestory využívajú na stretnutia, alebo nimi len denne prechádzajú.

Cieľom projektu „Modernizácia a revitalizácia centra obce Belá nad Cirochou“ je v týchto súvislostiach jednoznačné skrášlenie centra obce, zlepšenie podmienok pre domácich obyvateľov, ale aj skultúrnenie prostredia pre návštevníkov obce a vytvorenie príjemného a kultúrneho prostredia na oddych v centre obce.

Predmetný zámer vychádza z územného plánu obce. Oprávneným miestom realizácie projektu sú centrálne verejné priestranstvá, ktoré je možné identifikovať ako centrá aktivít v obci. Oprávnené miesto realizácie projektu musí spĺňať podmienku, že jeho súčasťou je verejné priestranstvo určené na zhromažďovanie obyvateľov a prítomnosť občianskej vybavenosti.

Cieľom projektu je zvýšenie kvality vybavenosti centra obce Bela nad Cirochou. Naplnením tohto cieľa sa sledovalo posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom jej regenerácie, čo malo priamy dopad na jej konkurencieschopnosť, zatraktívnenie, zvýšenie kvality a bezpečnosti života občanov. Územie ktoré bolo riešené predstavuje centrálny priestor obce.

V projektovej dokumentácii sa uvažuje s vytvorením:

SO 01 PARK PRIATEĽSTA – na ulici Osloboditeľov

ďalej s vytvorením peších chodníkov – na ulici Osloboditeľov, od parku priateľstva smer Snina

Zámerom obce je týmto projektom:
- skvalitniť prostredie a zatraktívniť centrálne časti obce,
- vytvoriť ponukové rekreačno-oddychové a obslužné aktivity pre obyvateľov a dennú
návštevnosť obce.

Využitie stavby je orientované na denné a celoročné využitie obyvateľmi obce a ako súčasť základnej vybavenosti rozvojového programu cestovného ruchu v tomto atraktívnom prostredí.

SO 01   PARK PRIATEĽSTVA

Návrh rieši úpravu priestranstva na ulici Osloboditeľov, ktoré je vytvorené za účelom oddychu, stretnutí, kultúrnych podujatí obce, obecných slávností, detských hier, stretnutí mládeže.

SO 01.1 NÁVRH SPEVNENÝCH PLôCH - spevnená plocha  kombinovaná so  zatrávnenými plochami. Objekt rieši spevnené plochy na pešej zóne. Jedná sa o detskú zónu s pieskoviskom, drobnou architektúrou a hernými prvkami, plochu s altánkom a prestrešeným pódiom. Detské ihrisko je od komunikácie oddelené zeleným pásom a zábradlím. Situovanie plôch je zrejmé z výkresu č. 3 – Situácia.

Kryt plôch je zo zámkovej dlažby. Detská zóna má kryt z gumenej dlažby. Úzke priestory medzi plochami sa vysypú dunajským štrkom. Farebné riešenie plôch je nutné konzultovať s hlavným projektantom stavby pred realizáciou stavby.

Spevnená plocha bude doplnená fontánkou, lavičkami, mobilnou zeleňou a prvkami drobnej architektúry.

SO 01.2  ODSTAVNÁ PLOCHA PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ – rieši odstavné plochy pre motorové vozidlá ako záchytné parkovisko pre cestujúcich autobusovej ale aj železničnej dopravy z obce Belá nad Cirochou a Zemplínskej Hámre, pokračujúcich v ceste hromadným dopravným prostriedkom v smere na Humenné a Sninu. Odstavná plocha je navrhnuté pozdĺž jestvujúceho oplotenia súkromného pozemku cca  0,95m – 1,25 m od oplotenia. Parkoviská sú riešené ako kolmé státia šírky 2,50 x 5,00 m. Dve parkoviská sú riešené pre imobilných. Prístup k parkoviskám je riešený z jestvujúcej komunikácie 1/74 Humenné Snina prístupovou komunikáciou šírky 6,00 m, ktorá sa napája na jestvujúcu cestu oblúkmi o polomere 7,00 m. Kryt komunikácie a parkoviska je z cestného betónu.

SO 01.3  DETSKÁ ZÓNA – IHRISKO VYBAVENÉ HERNÝMI PRVKAMI – Detské ihrisko bude vybavené hernými prvkami. Herný systém je určený pre deti vo veku od 3 do 14 rokov.

Svojou pestrofarebnosťou, jedinečnosťou dizajnu, variabilitou, eleganciou a atraktivitou pôsobia ako funkčné aj estetické doplnky prostredia, do ktorého sú inštalované.

Všetky herné prvky sú konštruované v súlade s normou a certifikované podľa STN EN 1176 a EN 1177, ktorá stanovuje podmienky pre konštrukciu zariadení detských ihrísk a ich jednotlivých prvkov s ohľadom na bezpečnú prevádzku a zníženie rizika vzniku poranenia vážneho charakteru. Všetky prvky sú dimenzované s ohľadom na dlhodobú životnosť a odolnosť proti vandalizmu.

Navrhovaná plocha detského ihriska bude prevedená z gumovej podlahy s hornou vrstvou z EPDM granulátu (18 farebných odtieňov). Rozmer 500 x 500 mm, hr. 75 mm.

Pred samotným ukladaním (realizáciou) je potrebná konzultácia s projektantom stavby za účelom grafického návrhu (motívu), výber farebnosti navrhovanej podlahy samotnej plochy detského ihriska.

HERNÉ PRVKY:

Herná zostava so šmýkačkou o dĺžke 230 cm, horolezeckou stenou, lanovou sítí, dvoma lanovými rebríkmi, šplhacím lanom, otočnými valcami a kresliacou tabuľou s odkladacím pultom pre kriedy. Tabuľa s počítadlom, Hojdačka hniezdo, koník na pružine.

Z dôvodu bezpečnosti detí bude pred detským ihriskom v časti od autobusovej zástavby osadené oceľové zábradlie v. 1,0 m  a dĺžky 18,0 m.

SO 01.4  PRÍSTREŠOK -  Objekt prístrešku je navrhnutý za účelom realizovania rôznych kultúrnych podujatí obce Belá nad Cirochou a obecných slávností.

Záujmový objekt bude tvoriť po stránke architektonickej jednoduchý záujmový celok, ktorý neruší vzhľad danej oblasti a je navrhnutý konštrukčne a tvarovo totožne s objektom autobusovej zástavky.

Jedná sa o jednoduchý objekt obdĺžnikového tvaru o celkovom rozmere 4,5 x 13,0 m.  Výška hrebeňa strechy 3,76 m od úrovne podlahy 1.NP.

Zadná (severná) strana objektu a časť bočných strán (dl. 2,0 m) je plne murovaná. Čelná strana a ostatné časti bočných strán objektu sú navrhnuté ako voľné priechodné, s podporou nosných železobetónových stĺpov o priemere 300 mm. Strešná konštrukcia je navrhnutá ako sedlová pod 17° spádom, vypustená do exteriéru 460 mm.  Strešná krytina TONDACH farba antracit.

SO 01.5     PRÍSTREŠOK AUTOBUSOVEJ ZÁSTAVKY + ZÁSTAVKOVÝ PRUH AUTOBUSOVEJ DOPRAVY- Objekt autobusovej zástavky je navrhnutý na ploche jestvujúcej zastávky, situovanej pozdĺž cesty v obci Belá nad Cirochou, orientovaná na smer Humenné. Autobusová zastávka bude sprístupnená z chodníka vedeným pred samotným objektom.

Jedná sa o jednoduchý objekt obdĺžnikového tvaru s rozmermi 1,95 x 3,9 m, s predsadenými stĺpmi o priemere 300 mm. Celkový rozmer autobusovej zastávky s predsadenými stĺpmi bude 2,9 x 3,9 mm. Strešná konštrukcia je navrhnutá ako sedlová pod 17° spádom, vypustená do exteriéru 460 mm.  Strešná krytina TONDACH farba antracit.  V rámci objektu bude vyznačený aj zástavkový pruh pre autobusovú dopravu pre státie dvoch autobusov dĺžky 26,0 m celkovej dĺžky 72,0 m, pričom šírka pruhu bude 3,0 m.  Taktiež pred autobusovou zástavkou bude osadený označník autobusovej zástavky.

SO 01.6     EXTERIÉROVÝ MOBILIÁR  - Súčasťou modernizácie a revitalizácie Parku priateľstva je aj doplnenie navrhovaného areálu prvkami mestského mobiliáru.

Na navrhovanej ploche budú osadené vonkajšie Parkové lavičky LV1 a LV2 celokovové, povrchovej úpravy zinok a prášková farba. Na ploche sa lavičky kombinujú v dvoch modeloch rovnakého dizajnu (série). V navrhovanej zóne detského ihriska je ďalej navrhnutý typ parkovej lavičky LV3 v tvare poloblúka, materiál betón s dreveným sedákom (ohýbané drevo).

Pri lavičkách sa nachádzajú Odpadkové koše O1 a O2 celokovové, povrchovej úpravy zinok a prášková farba. Odpadkové koše tvoria s navrhnutými lavičkami ucelenú sériu.

Navrhnuté spevnené plochy Parku priateľstva sú doplnené o Kovové kvetináče KV1 a KV2 kruhového tvaru v dvoch veľkostiach. Materiál – kov, povrchová úprava zinok a prášková farba.

Súčasťou vybavenia parku je aj Stojan na bicykle B, materiál kov ( možnosť kombinácie s betónom po bočných stranách), povrchová úprava zinok a prášková farba.

V strede navrhovanej spevnenej pešej plochy bude osadená fontánka F s pitnou vodou  v elipsovom tvare. Materiál kov, nerezový ventil. Výška 990 mm. Pred realizáciou stavby je potrebné previesť k fontánke  prípojku vody!

SO 01.7     NÁVRH PEŠIEHO CHODNÍKA - rieši chodník pre peších pozdĺž cesty 1/74 Humenné Snina. Chodník je navrhovaný po pravej strane cesty smer Humenné. Začiatok chodníka je pri uličke a pokračuje smerom na Humenné. Chodník končí pri autobusovej zastávke napojením na jestvujúci chodník. Chodník je prerušený vstupom na parkovisko. Kryt chodníka je zo zámkovej dlažby hrúbky 60 mm, na vstupoch hrúbky 80 mm. Farebné riešenie chodníka je nutné konzultovať s hlavným projektantom stavby. Kryt vstupov je z betónu.

SO 01.8     VODOVODNÁ PRÍPOJKA – rieši napojenie picej fontánky umiestnenej v Parku priateľstva na verejný vodovod. Bod napojenia vodovodnej prípojky je z verejného priestranstva pred rodinným domom súp. č. 675 na Ul. Osloboditeľov. Vodovodná prípojka HDPE dimenzie DN 25 bude uložená v zemi v nezamŕzajúcej hĺbke, vodomerná šachta so samostatným meraním bude umiestnená na verejne prístupnom mieste podľa požiadaviek určených prevádzkovateľom verejného vodovodu.

SO 03   VEREJNÉ OSVETLENIE – rieši osvetlenie navrhovaného parku

Vonkajšie osvetlenie objektu MODERNIZÁCIA A REVITALIZÁCIA  CENTRA OBCE BELA nad CIROCHOU

- Elektrická inštalácia svietidiel

- Uzemnenie svietidielˇ

SO 01.1 PARK PRIATELSTVA

Areálové osvetlenie sa napojí z existujúcej vetvy verejného osvetlenia, z existujúceho podperného bodu Db10/6, ktorý sa nachádza oproti osvetľovanej ploche.

Pre osvetlenie budú použité LED svietidlá LD-50, 53W, 1500mA. Svietidlá budú umiestnené na výložník o dĺžke 1m.

Káble budú uložené v zemi  v trúbke FXKVR. Spolu s káblovým vedením sa do káblovej ryhy uloží zemniaci pás FeZn 30x4 mm, v celej dĺžke, na ktorý sa pripoja všetky kovové stožiare.

Osvetlenie areálu bude ovládané súmrakovým spínačom umiestneným na rozvádzači verejného osvetlenia v areáli  obce.

Svietidlá sa umiestnia na stožiaroch VO 4m na betónový základ. V stožiaroch sa umiesti elektrovýzbroj s príslušným istením In 6A.

Realizáciou projektu sa docieli vybudovanie  nových  objektov, ktoré poskytnú obyvateľom obce nové služby a zrekonštruované objekty zase budú v technicky vyhovujúcom stave a budú môcť bezpečne slúžiť svojmu účelu. Realizované aktivity projektu zvýšia  vybavenosť, kvalitu a bezpečnosť verejných priestranstiev,  čím sa podporí  ďalší rozvoj obce a regiónu.

Stavba je situovaná  v min .vzdialenosti 10,0 m od osi koľaje, mimo pozemok Železníc SR. Medzi traťovou koľajou a umiestňovanou stavbou, na hranici stavby od železničnej trate budú osadené zábrany - osadené kovové zábradlie výšky  1,1 m, dĺžky 63,5 m. Navrhovaná stavbu je v súlade s dráhovými predpismi a normami STN EN. Samotná stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na prevádzku dráhy. Stavba je konštrukčne a materiálovo navrhnutá tak, aby odolávala dynamickým účinkom dráhy.  Navrhovanou stavbou sa nenarušujú zariadenia dráhy (odvodňovacie zariadenia).

NAKLADANE S ODPADMI POČAS VÝSTAVBY

Realizácia stavby nebude mat negatívne dopady na okolité prostredie. Počas realizácie a prevádzkovania stavby sa uvažuje s vznikom a následnou likvidáciou odpadov. Jedná sa prevažne o kategóriu odpadov O – ostatné, ktoré pôvodca odpadov – dodávatel stavby bude bud ukladat na dočasné depónium na pozemku investora v bezprostrednej blízkosti stavby /v prípade materiálu vhodného na spätné zásypy/, alebo podla možnosti okamžite odvážat zo staveniska na skládky, ktoré majú povolenie uskladnovat jednotlivé druhy týchto odpadov, t. j. na riadené skládky odpadov. Pretože výber dodávatela ešte nie je ukončený, v súčasnosti nie je možné presne uviest lokalitu skládky, s ktorou má dodávatel uzatvorenú zmluvu na odber odpadov. Podla potreby môže byt v priebehu výstavby odvoz odpadov zabezpečovaný aj prostredníctvom firiem, ktoré vykonávajú prepravu a prenájom velkokapacitných kontajnerov na odpad.

Za nakladanie z odpadom a za jeho likvidáciu je zodpovedný dodávatel stavby, ktorý je s ním povinný nakladat v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategorizácia odpadov vzniknutých počas realizácie stavby a nakladanie s nimi podľa vyhlášky 365/2015. 17- Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest

| číslo skupinydruh odpadu | kategória odpadu | názov skupiny a druh odpadu |  | spôsob likvidácie odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1705 | O | Vykopaná zemina |  | Spätné zásypy a úprava terénu |
| 17 0101 | O | betón základy, vence, podlahové potery |  | Do zásypu po ukončení prác |
| 17 0102 | O | tehly |  | Skládka odpadov, recyklácia |
| 17 0203 | O | plasty |  | Skládka odpadov, recyklácia |
| 17 0302 | O | bitumen. zmesi iné ako uvedené v 170301 |  | Skládka odpadov |
| 17 0405 | O | železo a oceľ |  | Kovošrot |
| 15 0101 | O | Obaly z papiera a lepenky |  | Skládka odpadov, recyklácia |
| 150102 | O | Obaly z plastov |  | Skládka odpadov, recyklácia |

Vznik iných druhov odpadov sa pri realizácii stavby nepredpokladá.

Zhotovitel stavby musí stavebníkovi predložit doklad o spôsobe likvidácie stavebných odpadov

BEZPEČNOST, OCHRANA ZDRAVIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Stavba svojím charakterom a spôsobom využitia nebude ovplyvňovať okolité životné prostredie. Počas výstavby nebude zásadne narušené existujúce životné prostredie.

Pri realizovaní stavby je nutné dodržiavat všetky predpisy a smernice BOZP platné v dobe realizácie pre tú ktorú činnost. Všetky stavebné práce budú realizované podla príslušných STN (obzvlášť 73 6760, 73 6660, EN, súvisiacich bezpečnostných predpisov a zákonov ( č. 184/2002) a technologických postupov konkrétnych dodávatelov jednotlivých častí stavby. Všetky výrobky a materiály použité na stavbe majú atesty a certifikáty platné podla príslušných STN. Dodávatelia stavebných prác majú povinnost v rámci dodávatelskej dokumentácie vytvorit podmienky pre bezpečnost práce ako súčast spracovaného technologického alebo pracovného postupu ( § 4 Vyhlášky č. 374/90 Zb. z.), ako aj zabezpečenie staveniska v čase, ked sa na nom nepracuje.

V Humennom, júl 2019

Ing. Miroslava Kasaničová